# Инструкция по установке бетонных заборов двумя способами

Устойчивый к перепадам температур, высоким механическим воздействия бетонный забор сегодня может построить у себя на участке каждый желающий. Купите готовые панели пролётов или отлейте из бетона их при помощи форм самостоятельно. Завод Форм в этом поможет. Инструкцию по установке бетонного забора, вы можете прочитать в этой статье. Используйте несложный набор инструментов и установите его на участке в качестве внешне привлекательного ограждения.

Высокопрочные сборные бетонные заборы, устойчивые к климатическим изменениям и привлекательные внешне, сегодня вы можете изготавливать и устанавливать самостоятельно. Этому способствуют развитые технологии в бетонном производстве. Инструкцию по установке и монтажу бетонного забора, вы прочитаете ниже. Используя несложный набор инструментов, установить его на участке в качестве привлекательного внешне ограждения.

### Подготовка к установке сборного бетонного забора на участке

Перенесите на место монтажа бетонные панели забора и межпролётные столбы. Подготовка начинается с разметки территории и расчёта количества секций и столбов, которые вам понадобятся. Как правило, длина заборных секций составляет два метра. Просто измерьте длину ограждения и поделите на два. Получите количество пролётов.

Обычно на создание одного пролёта уходит 4 панели. Умножайте эту цифру на количество пролётов и узнаете, сколько необходимо заборных панелей. Столбов понадобится на один больше, чем пролётов. Если забор имеет повороты, то прибавьте по одному столбу на углы. Там, где пройдёт ограждение, проведите выравнивание грунта и разметьте места под столбы. Между угловыми столбами натяните верёвку и разметьте интервалы пролётов с учётом толщины столбов.

### Предмонтажная подготовка площадки под столбы бетонного забора

В отмеченных местах откапывают ямы под столбы с расчётом, что их ширина будет на 10 см больше толщины столба. Глубина – в среднем, метр, в зависимости от плотности почвы. Она может просаживаться при работах. На дно высыпают песок и слой щебня. Помните, что постоянно необходимо следить за точной линией забора по столбам. Строго выдерживайте уровень. Дальше для установки вам понадобится стремянка, лом, рулетка и уровень.

### Установка сборного забора из бетона

После проведения подготовительных работ, переходите к монтажу забора. Его способы могут отличаться. Всё зависит от количества работников и удобства схемы для вас.

В ямы засыпается небольшое количество песка и щебня для создания подушки. Устанавливаются все столбы и выравниваются вертикально. Между ними в пазы вставляют по два деревянных бруска одинаковой длины, как у пролётной панели, чтобы столбы не сдвигались.

На поворотах устанавливают по два столба, если пазы у них находятся на противоположных сторонах. Необходимо чтобы их пазы всегда располагались вдоль линии прохождения забора.

### Укрепление столбов забора в грунте и установка панелей

В ямах, вокруг столбов засыпается щебень и утрамбовывается при помощи лома. Далее в яму заливают бетонный раствор (два объёма песка на один цемента) и оставляют для набора прочности бетоном на сутки. Через сутки уже можно вставлять заборные панели, убрав бруски. Панели поднимают вверх и вставляют в пазы столбов.

### Второй способ установки бетонного забора

Существуют и другие способы монтажа. Вам они могут показаться удобнее. Начинайте с установки, укрепления и заливки первого, основного столба. Сутки его выдерживают и продолжают монтаж остальных столбов и секций. К нему крепится нижняя панель. Второй столб через пазы надевается на эту панель и фиксируется в очередной яме.

Здесь, аналогично с первым способом, откапывают ямы и засыпают на дно песок и щебень. Очередной столб, прикреплённый к нижней панели предыдущего, заливается бетоном и в него вставляют очередную нижнюю панель. Следите за уровнем, чтобы строго придерживаться линии.

Так идут вдоль всей линии забора, вставляя нижние панели в каждый пролёт между столбами. Когда в залитых в ямах столбах, бетон наберёт прочность, вставляются оставшиеся панели секций забора. Этот способ считают более быстрым, но многое зависит от возможной просадки грунта, правильности выравнивания столбов и их сечения.

### Установка забора с использованием специальных угловых столбов

На Заводе форм можно приобрести формы под отливку столбов забора с разным расположением пазов. Например, угловые столбы, где пазы расположены под 90 градусов. Есть трёхстороннее сечение, если столб устанавливается между расходящимися пролётами забора на три стороны. То есть, столб имеет пазы с трёх сторон. Если вы используйте такие столбы, то вам нет необходимости на поворотах забора использовать по два обычных столба.

### Монтаж навершия – крышки на столб бетонного забора

Если устанавливаете навершии на столбы, то эти крышки крепятся сверху на бетонный раствор или на монтажную пену. Это не требует специальных навыков.

### Эксплуатационные качества бетонного забора

Собранные конструкции бетонных заборов не требовательны к уходу и превосходят по своим качествам ограждения из других материалов:

- Высокая устойчивость к сильным механическим нагрузкам.

- Шумоизоляция выше, чем у заборов из других материалов.

- Невосприимчивость к климатическим изменениям погоды.

Такая конструкция может прослужить вам несколько десятков лет без больших изменений во внешнем виде. А при несложном уходе, она не будет иметь эксплуатационных сроков давности.

Если вы захотите самостоятельно построить забор, то можете заказать формы для изготовления бетонных заборов, оборудование и расходные материалы на Заводе форм. Достаточно выбрать в каталоге на этом сайте необходимые. Через кнопку Корзины оформить заказ. Специалисты предприятия откликнутся на ваш запрос и дадут нужные консультации. Подскажут, как оптимизировать по цене транспортировку покупок по России и в Казахстан.